Entwicklung eines Simulators für den PIC16F4 Microcontroller Für die Prüfung zum Bachelor of Engineering des Studiengangs Informatik Studienrichtung Informationstechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe von Paul Giesa & Chris Steven Todt Bearbeitungszeitraum: 03.04.2017 - 29.05.2017 Kurs; TINF15B3. Gutachter/In der Studienakademie; Hr. Lehmann.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Abbildungsverzeichnis	3

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.	3

Tabellenverzeichnis	3

Abkürzungsverzeichnis	4

1.	Einleitung	5

Literaturverzeichnis	7

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

BTFSC		Bit Test File, Skip if Clear

BTFSS		Bit Test File, Skip if Set

CALL			Call Subroutine

DECFSZ		Decrement File, Skip if Zero

PAP			Programmablaufplan

RRF			Rotate Right f through Carry

SUBWF		Subtract W from f

XORLW		Exclusive OR Literal with W

# Vorwort

Im Fach Rechnertechnik II soll der Aufbau und die Funktionsweise eines Microcontroller gelernt werden. Über den „Umweg“ ein Simulator-Programm zu schreiben, das die Funktionen eines realen oder imaginären Controllers nachbildet, müssen die Studenten neben dem Studium des Datenblattes auch die bereits erlernten Fertigkeiten aus der Vorlesung Software-Engineering, Digitaltechnik und Rechnertechnik I anwenden. Eine einfache Hardwarebeschaltung an der seriellen oder parallelen Schnittstelle bildet die Brücke zwischen virtueller und realer Welt.

# Einleitung

Im Rahmen der Vorlesung ……. Sollen die Studenten einen Simulator für den Microcontroller …. Der Firma …. Entwickeln.

# Allgemeines

Allgemeines:

Grundsätzliche Arbeitsweise eines Simulators.

Vor- und Nachteile einer Simulation.

Programmoberfläche und deren Handhabung.

(Was ist ein Microcontroller?)

# Simulator

## Aufbau

GUI

# Struktur

# Implementierung der Befehle

Die Realisierung der Maschienenbefehle des Microcontrollers wird beispielhaft an den folgenden Befehlen tiefgehender erläutert:

- BTFSC (Bit Test, Skip if Clear)

- BTFSS (Bit Test, Skip if Set)

- CALL (Call Subroutine)

- MOVF (Move f)

- RRF (Rotate Right f through Carry)

- SUBWF (Subtract W from f)

- DECFSZ (Decrement f, Skip if 0)

- XORLW (Exclusive OR Literal with W)

Abbildung 1: Abkürzungen – Auszug PIC

Abbildung 2: BTFSC – Auszug PIC

BTFSC (Bit Test, Skip if Clear)

Abbildung 3: PAP BTFSC

Implementation:

public void btfsc(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

bit = (byte)((binCode >> 7) & 0x7);

int Bool = mem.ram[bit, fileAdress];

if (Bool != 1)

{

TwoCycles();

mem.pc++;

}

PostInstruction();

}

## BTFSS (Bit Test, Skip if Set)

Abbildung 4: BTFSS – Auszug PIC

Abbildung 5: PAP BTFSS

Implementation:

public void btfss(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

bit = (byte)((binCode >> 7) & 0x7);

int Bool = mem.ram[bit, fileAdress];

if (Bool != 0)

{

TwoCycles();

mem.pc++;

}

PostInstruction();

}

## CALL (Call Subroutine)

Abbildung 6: CALL – Auszug PIC

Abbildung 7: PAP CALL

Implementation:

L

public void call(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

mem.pc++;           //damit nächster PC auf Stack

StackPush();

int adresse = (binCode & 0x07FF);

mem.pc = adresse;

mem.pc--;

TwoCycles();

PostInstruction();

}

Abbildung 8: MOVF – Auszug PIC

MOVF (Move f)

Abbildung 9: PAP MOVF

Implementation:

public void movf(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal);

}

CheckZero(fileVal);

PostInstruction();

}

## RRF (Rotate Right f through Carry)

Abbildung 10: RRF - Auszug PIC

Abbildung 11: PAP RRF

Implementation:

public void rrf(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

int carryBit = mem.ram[0, Const.STATUS];

if (carryBit == 1)

{

fileVal += 256;

}

if ((fileVal % 2) == 1)

{

fileVal = fileVal >> 1;

mem.ram[0, Const.STATUS] = 1;

}

else

{

fileVal = fileVal >> 1;

mem.ram[0, Const.STATUS] = 0;

}

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal);

}

//CheckCarry wird bereits geprüft

PostInstruction();

}

## SUBWF (Subtract W from f)

Abbildung 12: SUBWF - Auszug PIC

Abbildung 13: PAP SUBWF

Implementation:

public void subwf(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

int helper = ((255 - mem.WReg + 1) & 0xFF ) + fileVal;

int helperDC = (((255 - mem.WReg + 1) & 0x0F) + (fileVal & 0x0F));

fileVal = fileVal + (~mem.WReg + 1);

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal);

}

CheckZero(fileVal);

CheckCarry(helper);

CheckDigitCarry(helperDC);

PostInstruction();

}

Abbildung 14: PAP DECFSZ

Abbildung 15: DECFSZ - Auszug PIC

DECFSZ (Decrement f, Skip if 0)

Implementation:

public void decfsz(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal - 1);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal - 1);

}

//neu zuweisen, da oben geändert

fileVal = getFileVal(fileAdress);

if (fileVal == 0)

{

mem.pc++;

TwoCycles();

}

PostInstruction();

}

Abbildung 16: XORLW - Auszug PIC

XORLW (Exclusive OR Literal with W)

Abbildung 17: PAP XORLW

Implementation:

public void xorlw(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

mem.setWReg(literal ^ mem.WReg);

CheckZero(mem.WReg);

PostInstruction();

}

Syntax:		[label] BTFSC f,b

Operanden:		0 ≤ f ≤ 127

0 ≤ b ≤ 7

Befehl	:		Wenn bit b in f = 0  überspringe nächsten Befehl

Beeinflusste Flags:	~

Beschreibung

# Programmiersprache

Als Programmiersprache bot sich C# an, da für diese bereits eine Schulung seitens des Südwestrundfunks geboten wurde und durch eine Windows-Forms-Anwendung auf einfache Art und Weise eine GUI entwickelt werden kann.

MVC?

# Fazit

Wie weit konnten die Funktionen des Bausteins per Software nachgebildet

werden?

Fazit, persönliche Erfahrung und Erkenntnis. Was passierte während der

Entwicklung des Projektes? Welche Probleme tauchten auf und wie wurden Sie

gelöst. Vermeiden Sie dabei negative Formulierungen. Was würde ich anderst

machen, wenn ich das Projekt nochmals realisieren müsste? (Umfang des Fazits

ca. ¾ bis 1 Seite oder 10 % des Gesamtumfangs)

TODO: DIAGRAMME UND BESCHREIBUNG INTERRUPTFUNKTION
tiefergehende Beschreibung der Funktionen an Hand ausgewählter Beispiele

( BTFSx, CALL, MOVF, RRF, SUBWF, DECFSZ, XORLW ). Diese und ggf.

weitere Befehle anhand von kurzen Programmsequenzen und Ablaufdiagrammen

erläutern.

# Literaturverzeichnis