Entwicklung eines Simulators für den PIC16F4 Microcontroller Für die Prüfung zum Bachelor of Engineering des Studiengangs Informatik Studienrichtung Informationstechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe von Paul Giesa & Chris Steven Todt Bearbeitungszeitraum: 03.04.2017 - 19.06.2017 Kurs; TINF15B3. Gutachter/In der Studienakademie; Hr. Lehmann.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Abbildungsverzeichnis	3

Tabellenverzeichnis	4

Abkürzungsverzeichnis	5

1.	Vorwort	6

2.	Einleitung	7

3.	Allgemeines	7

4.	Simulator	7

4.1	Aufbau	7

5.	Struktur	7

6.	Implementierung der Befehle	8

6.1	BTFSC (Bit Test f, Skip if Clear)	10

6.2	BTFSS (Bit Test f, Skip if Set)	12

6.3	CALL (Call Subroutine)	14

6.4	MOVF (Move f)	16

6.5	RRF (Rotate Right f through Carry)	18

6.6	SUBWF (Subtract W from f)	20

6.7	DECFSZ (Decrement f, Skip if 0)	22

6.8	XORLW (Exclusive OR Literal with W)	24

7.	Programmiersprache	28

8.	Fazit	28

Literaturverzeichnis	29

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abkürzungen – Auszug aus PIC Doku	9

Abbildung 2: BTFSC – Auszug PIC	10

Abbildung 3: PAP BTFSC	10

Abbildung 4: BTFSS – Auszug PIC	12

Abbildung 5: PAP BTFSS	12

Abbildung 6: CALL – Auszug PIC	14

Abbildung 7: PAP CALL	14

Abbildung 8: MOVF – Auszug PIC	16

Abbildung 9: PAP MOVF	16

Abbildung 10: RRF - Auszug PIC	18

Abbildung 11: PAP RRF	18

Abbildung 12: SUBWF - Auszug PIC	20

Abbildung 13: PAP SUBWF	20

Abbildung 14: DECFSZ - Auszug PIC	22

Abbildung 15: PAP DECFSZ	22

Abbildung 16: XORLW - Auszug PIC	24

Abbildung 17: PAP XORLW	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erläuterung Pre- & PostInstructions	9

Abkürzungsverzeichnis

BTFSC		Bit Test File, Skip if Clear

BTFSS		Bit Test File, Skip if Set

CALL			Call Subroutine

DECFSZ		Decrement File, Skip if Zero

PAP			Programmablaufplan

PC			Programm Counter

RRF			Rotate Right f through Carry

SUBWF		Subtract W from f

XORLW		Exclusive OR Literal with W

# Vorwort

Im Fach Rechnertechnik II soll der Aufbau und die Funktionsweise eines Microcontroller gelernt werden. Über den „Umweg“ ein Simulator-Programm zu schreiben, das die Funktionen eines realen oder imaginären Controllers nachbildet, müssen die Studenten neben dem Studium des Datenblattes auch die bereits erlernten Fertigkeiten aus der Vorlesung Software-Engineering, Digitaltechnik und Rechnertechnik I anwenden. Eine einfache Hardwarebeschaltung an der seriellen oder parallelen Schnittstelle bildet die Brücke zwischen virtueller und realer Welt.

# Einleitung

Im Rahmen der Vorlesung ……. Sollen die Studenten einen Simulator für den Microcontroller …. Der Firma …. Entwickeln.

# Allgemeines

Allgemeines:

Grundsätzliche Arbeitsweise eines Simulators.

Vor- und Nachteile einer Simulation.

Programmoberfläche und deren Handhabung.

(Was ist ein Microcontroller?)

# Simulator

## Aufbau

GUI

# Struktur

# Implementierung der Befehle

Die Realisierung der Maschienenbefehle des Microcontrollers wird beispielhaft an den folgenden Befehlen tiefgehender erläutert:

- BTFSC (Bit Test, Skip if Clear)

- BTFSS (Bit Test, Skip if Set)

- CALL (Call Subroutine)

- MOVF (Move f)

- RRF (Rotate Right f through Carry)

- SUBWF (Subtract W from f)

- DECFSZ (Decrement f, Skip if 0)

- XORLW (Exclusive OR Literal with W)

Die Umsetzung der Befehle findet in der Klasse "Befehle“ statt. Die Befehle werden aus kompilierten Assemblerdateien ausgelesen. Beim Abarbeiten eines Befehls wird dieser an ein Objekt der Klasse "Decoder" übergeben, welcher den korrekten Befehl ausführt.

Vor jedem Befehl wird die Funktion PreInstructions() und nach jedem Befehl die Funktion PostInstructions() ausgeführt. Diese werden in Tabelle 1: Erläuterung Pre- & PostInstructions auf Seite 9 stichwortartig erläutert.

Tabelle 1: Erläuterung Pre- & PostInstructions

Das weitere Vorgehen wird im Folgenden an beispielhaften Befehlen erläutert.

Abbildung 1: Abkürzungen – Auszug aus PIC Doku

BTFSC (Bit Test f, Skip if Clear)

Abbildung 2: BTFSC – Auszug PIC

Abbildung 3: PAP BTFSC

Implementation:

Das zu überprüfende Bit wird aus dem Binärcode ausgelesen. Das Auslesen findet über 7-faches rechtsshiften statt, da Bit 7 – 9 die Stelle des Bits darstellen.

Nachfolgend wird überprüft, ob dieses Bit im Wert der Datei nicht gesetzt (== 0) ist. Wenn nicht gesetzt wird der nächste Befehl übersprungen und ein NOP ausgeführt.

public void btfsc(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

bit = (byte)((binCode >> 7) & 0x7);

int Bool = mem.ram[bit, fileAdress];

if (Bool == 0)

{

TwoCycles();

mem.pc++;

}

PostInstruction();

}

## BTFSS (Bit Test f, Skip if Set)

Abbildung 4: BTFSS – Auszug PIC

Abbildung 5: PAP BTFSS

Implementation:

Das zu überprüfende Bit wird aus dem Binärcode ausgelesen. Das Auslesen findet über 7-faches rechtsshiften statt, da Bit 7 – 9 die Stelle des Bits darstellen.

Nachfolgend wird überprüft, ob dieses Bit im Wert der Datei gesetzt (== 1) ist. 
Wenn gesetzt wird der nächste Befehl übersprungen und der PC erhöht, sowie die Instruktionen für zwei Zyklen ausgeführt.

public void btfss(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

bit = (byte)((binCode >> 7) & 0x7);

int Bool = mem.ram[bit, fileAdress];

if (Bool == 1)

{

TwoCycles();

mem.pc++;

}

PostInstruction();

}

## CALL (Call Subroutine)

Abbildung 6: CALL – Auszug PIC

Abbildung 7: PAP CALL

Implementation:

Der PC wird erhöht, damit die korrekte Befehlsadresse, die nächste, auf den Stack gespeichert werden kann.

Anschließend wird die Befehlsadresse, zu der gesprungen werden soll, aus dem Binärcode extrahiert, indem dieser mit 0x07FF logisch verundet wird. Der PC wird auf die extrahierte Adresse gesetzt.

public void call(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

mem.pc++;           //damit nächster PC auf Stack

StackPush();

int adresse = (binCode & 0x07FF);

mem.pc = adresse;

mem.pc--;

TwoCycles();

PostInstruction();

}

Abbildung 8: MOVF – Auszug PIC

MOVF (Move f)

Abbildung 9: PAP MOVF

Implementation:

Das Zielbit der Operation wird überprüft. Ist das Zielbit 0, so wird der Wert aus f in das W-Register kopiert. Ist das Zielbit 1, so wird der Wert aus f in f kopiert.

Anschließend wird das Zero-Bit überprüft und evtl. gesetzt.

public void movf(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal);

}

CheckZero(fileVal);

PostInstruction();

}

## RRF (Rotate Right f through Carry)

Abbildung 10: RRF - Auszug PIC

Abbildung 11: PAP RRF

Implementation:

TODO FEHLT NOCH

public void rrf(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

int carryBit = mem.ram[0, Const.STATUS];

if (carryBit == 1)

{

fileVal += 256;

}

if ((fileVal % 2) == 1)

{

fileVal = fileVal >> 1;

mem.ram[0, Const.STATUS] = 1;

}

else

{

fileVal = fileVal >> 1;

mem.ram[0, Const.STATUS] = 0;

}

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal);

}

//CheckCarry wird bereits geprüft

PostInstruction();

}

## SUBWF (Subtract W from f)

Abbildung 12: SUBWF - Auszug PIC

Abbildung 13: PAP SUBWF

Implementation:

TODO FEHLT NOCH

public void subwf(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

int helper = ((255 - mem.WReg + 1) & 0xFF ) + fileVal;

int helperDC = (((255 - mem.WReg + 1) & 0x0F) + (fileVal & 0x0F));

fileVal = fileVal + (~mem.WReg + 1);

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal);

}

CheckZero(fileVal);

CheckCarry(helper);

CheckDigitCarry(helperDC);

PostInstruction();

}

Abbildung 14: DECFSZ - Auszug PIC

DECFSZ (Decrement f, Skip if 0)

Abbildung 15: PAP DECFSZ

Implementation:

Das Zielbit der Operation wird überprüft. Ist das Zielbit 0, so wird der Wert aus f - 1 in das W-Register kopiert. Ist das Zielbit 1, so wird der Wert aus f – 1 an die Zieladresse kopiert.

Der Wert an der neuen Adresse wird gespeichert, ist dieser Wert = 0 wird der PC erhöht und die Instruktionen für zwei Zyklen ausgeführt.

public void decfsz(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

if (destination == 0)

{

mem.setWReg(fileVal - 1);

}

else

{

schreibeInRam(fileAdress, fileVal - 1);

}

//neu zuweisen, da oben geändert

fileVal = getFileVal(fileAdress);

if (fileVal == 0)

{

mem.pc++;

TwoCycles();

}

PostInstruction();

}

Abbildung 16: XORLW - Auszug PIC

XORLW (Exclusive OR Literal with W)

Abbildung 17: PAP XORLW

Implementation:

Das W-Register wird mit dem Literal aus dem Binärcode exlusiv verodert und ins W-Register geschrieben.

public void xorlw(int binCode)

{

PreInstructions(binCode);

mem.setWReg(literal ^ mem.WReg);

CheckZero(mem.WReg);

PostInstruction();

}

Syntax:		[label] BTFSC f,b

Operanden:		0 ≤ f ≤ 127

0 ≤ b ≤ 7

Befehl	:		Wenn bit b in f = 0  überspringe nächsten Befehl

Beeinflusste Flags:	~

Beschreibung

# Programmiersprache

Als Programmiersprache bot sich C# an, da für diese bereits eine Schulung seitens des Südwestrundfunks geboten wurde und durch eine Windows-Forms-Anwendung auf einfache Art und Weise eine GUI entwickelt werden kann.

# Fazit

Das in der Vorlesung Software Engineering I & II gelernte Entwurfsmuster Model-View-Controller konnte, mehr oder weniger, erfolgreich angewendet werden und hat zur ersten Idee zum Aufbau des Programmes mitgewirkt.

TODO FEHLT NOCH

Wie weit konnten die Funktionen des Bausteins per Software nachgebildet

werden?

Fazit, persönliche Erfahrung und Erkenntnis. Was passierte während der

Entwicklung des Projektes? Welche Probleme tauchten auf und wie wurden Sie

gelöst. Vermeiden Sie dabei negative Formulierungen. Was würde ich anderst

machen, wenn ich das Projekt nochmals realisieren müsste? (Umfang des Fazits

ca. ¾ bis 1 Seite oder 10 % des Gesamtumfangs)

TODO: BESCHREIBUNG INTERRUPTFUNKTION

# Literaturverzeichnis